# Resumen ejecutivo MoviManrique45

Seguridad vial y accesibilidad de la Carrera 45 en la Comuna 3 Manrique

MoviManrique45 reúne datos históricos de siniestros y análisis geoespacial para apoyar la priorización técnica de la movilidad y accesibilidad peatonal en la Carrera 45. El prototipo local ofrece indicadores, filtros y un geovisor con resultados trazables.

| Resultado | Valor |
| --- | --- |
| Siniestros analizados en Comuna 3 | 8.332 |
| Casos del corredor territorial estricto | 604 |
| Casos de sensibilidad de borde | 40 |
| Casos de revisión territorial | 4 |
| Zonas prioritarias exploratorias | 12 |

# Qué significa el corredor

El corredor se construyó con un buffer de 50 metros alrededor del eje definitivo de Carrera 45 y se recortó al límite oficial de Manrique. Por ello, los 604 casos principales son diferentes de los 644 eventos que aparecen al medir solo la proximidad geométrica al eje.

# Uso recomendado

El tablero permite revisar años, barrios y categorías territoriales. Las 12 zonas exploratorias orientan revisiones de cruces, visibilidad, señalización, continuidad de andenes, velocidad y accesibilidad. Las decisiones de inversión requieren visita de campo, diseño de ingeniería, participación comunitaria y validación institucional.

# Límites

Los datos describen siniestros históricos. No calculan tasas de riesgo, no atribuyen causalidad a la vía y no predicen accidentes. El proyecto conserva 40 casos de borde y cuatro registros de revisión fuera del indicador principal para mantener transparencia territorial.